阿克苏技师学院智慧校园建设项目

可行性研究报告

2022年 4 月

目   录

一、	项目概述	8

1.1.	项目名称	8

1.2.	项目建设单位和负责人、项目责任人	8

1.3.	可行性研究报告编制依据	8

1.4.	项目建设目标、规模、内容、建设期	9

1.4.1.	建设目标	9

1.4.2.	建设内容	9

1.4.3.	建设期	12

1.5.	项目建设总投资及资金来源	13

1.6.	主要结论和建议	13

1.6.1.	主要结论	13

1.6.2.	建议	13

二、	项目建设单位概况	14

2.1.	项目建设单位与职能	14

2.2.	项目实施机构与职责	14

三、	需求分析和项目建设必要性	15

3.1.	现状分析	15

3.1.1.	信息化建设现状	15

3.2.	存在的问题	15

3.3.	业务功能需求分析	16

3.3.1.	校园智慧安防系统	16

3.3.2.	周界防范系统	16

3.3.3.	访客管理系统	16

3.3.4.	电子督学系统	16

3.3.5.	电子班牌	17

3.3.6.	实训教学	17

3.3.7.	录播教室	17

3.3.8.	宿舍管理系统	18

3.3.9.	教务管理系统	18

3.3.10.	校园数据中心	19

3.3.11.	校园局域网	19

3.3.12.	校园舆情监控	19

3.4.	项目建设必要性	20

四、	本期项目建设方案	21

4.1.	校园智慧安防系统	21

4.1.1.	逻辑架构	21

4.1.2.	系统架构	21

4.1.3.	室内、室外场景监控建设内容	22

4.2.	周界防范系统	24

4.2.1.	系统架构	24

4.2.2.	应用功能	25

4.2.3.	部署方案	26

4.3.	访客管理系统	26

4.4.	电子督学系统	26

4.4.1.	系统架构	26

4.4.2.	系统功能	27

4.4.3.	建设内容	27

4.5.	电子班牌	27

4.5.1.	建设内容	27

4.5.2.	功能特点	28

4.6.	实训教学	28

4.6.1.	系统设计	28

4.6.2.	建设内容	29

4.6.3.	业务实现	29

4.7.	录播教室	30

4.7.1.	系统构成	30

4.7.2.	系统功能	30

4.7.3.	建设内容	31

4.8.	宿舍管理系统	33

4.8.1.	系统设计	33

4.8.2.	核心功能	34

4.8.3.	建设内容	34

4.9.	教务管理系统	34

4.9.1.	统一身份认证、单点登录	34

4.9.2.	智能排课系统	35

4.9.3.	听课管理系统	35

4.9.4.	工作量统计	35

4.9.5.	教学测评	35

4.9.6.	成绩管理	35

4.9.7.	学分制管理	35

4.9.8.	考试管理系统	36

4.9.9.	教学科研管理	36

4.9.10.	电子教案	36

4.10.	智慧校园数据中心	36

4.10.1.	系统结构	36

4.10.2.	建设内容	37

4.11.	校园局域网	37

4.11.1.	校园网络设计原则	37

4.11.2.	方案概述	38

4.11.3.	组网模型	38

4.11.4.	功能特点	38

4.11.5.	建设内容	39

4.12.	校园舆情监控	39

4.12.1.	平台介绍	39

4.12.2.	功能说明	39

五、	项目招标方案	41

5.1.	招标范围	41

5.2.	招标方式	41

5.3.	项目招标形式	42

六、	环保、消防、职业安全和卫生	43

6.1.	环境影响分析	43

6.2.	环境措施及方案	43

6.3.	消防措施	43

6.4.	职业安全和卫生措施	44

6.4.1.	施工现场安全	44

6.4.2.	户外作业安全	45

6.4.3.	用电安全	45

6.4.4.	光(电)缆布放	46

6.4.5.	供电线路附近架空作业	47

6.4.6.	终端设备安装	48

6.4.7.	交直流供电系统安装	48

6.4.8.	接地装置安装和防雷	49

6.4.9.	施工现场应急救援	50

七、	项目组织机构和人员培训	52

7.1.	领导和管理机构	52

7.2.	项目实施机构	52

7.3.	运行维护机构	54

7.4.	人员培训方案	54

7.4.1.	培训目标	54

7.4.2.	培训对象	54

7.4.3.	培训内容	54

7.4.4.	培训方式	54

八、	项目风险与风险管理	55

8.1.	风险识别和分析	55

8.1.1.	技术风险	55

8.1.2.	组织风险	55

8.1.3.	安全风险	55

8.1.4.	疫情风险	55

8.2.	风险对策和管理	56

8.2.1.	技术风险对策和管理	56

8.2.2.	组织风险对策和管理	56

8.2.3.	安全风险对策和管理	56

8.2.4.	疫情风险对策和管理	57

项目概述

项目名称

项目名称：阿克苏技师学院智慧校园建设项目。

项目建设单位和负责人、项目责任人

项目建设单位：阿克苏技师学院。

建设单位负责人：潘修谡。

项目责任人：潘修谡。

具体实施负责人：杨栋梁、艾黑麦提·艾拉、王淇。

可行性研究报告编制依据

(1)《有线电视广播系统技术规范》 GY/T106-1999；

(2)《安全防范系统工程技术规范》 GB50348-2004；

(3)		《电子巡查系统技术要求》 GA/T644-2006；

(4)		《厅堂扩声系统规划设计规范》  GB50371-2006；

(5)《出入口控制系统工程规划设计规范》 GB50396-2007；

(6)	《民用建筑电气规划设计规范》 JGJ 16-2008；

(7)	《大楼通信综合布线系统》 YD/T926.1-2009；

(8)	《会议电视会场系统工程规划设计规范》 GB 50635-2010；

(9)	《公共广播系统工程技术规范》 GB50526-2010；

(10)	《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010；

(11)	《用户电话交换系统工程规划设计规范》 GB/T50622-2010；

(12)	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011；

(13)	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012；

(14)	《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2013；

(15)	《计算机场地通用规范》 GBT 2887-2011；

(16)	《智能建筑规划设计标准》 GB 50314-2015；

(17)	《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016；

(18)	《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

(19)	《智慧校园总体框架》GB/T 36342-2018

项目建设目标、规模、内容、建设期

建设目标

阿克苏技师学院智慧校园建设项目，按照统筹规划、按需建设、逐步完善的总体建设原则，在信息化建设方面，实现“平安校园”、“绿色校园”、“健康校园”、“智慧校园”。

智慧校园是数字校园的进一步发展和提升，是教育信息化的更高级形态，是物理空间和信息空间有机衔接，使任何人、任何时间、任何地点都能便捷地获取资源和服务。

本次智慧校园建设的目标是：整体规划，分步实施，并逐步实现校园的网络化、数字化、虚拟化和智能化。建设一流的数字化网络环境，数字化的教学资源，数字化的教学与学习环境、管理手段和工作环境，实现数字化学习、数字化教学、数字化科研、数字化管理和数字化生活，创建数字化虚拟空间，建立多层次、创新型、开放式的学校，实现教育的信息化和现代化。

建设内容

项目主要建设内容如下：

- 校园智慧安防系统

校园智慧安防系统由室内监控、室外监控两部分部分组成。

（1）室内监控主要对教学楼、办公楼、学生宿舍等楼栋内部进行监控。

（2）室外监控主要对学校内部道路、停车场、操场、主要交通点等校进行监控。

- 周界防范系统

周界防范主要在校园周界，如围墙、栅栏、树林、边界、河边等场景中，通过各种技术手段一旦发现布防区域中的异常情况，系统能够以最快和最佳的方式发出警报并提供有用信息，从而能够更加有效的协助安保人员处理危机，最大限度的降低误报和漏报现象，切实提高布放区域的安全防范能力，是校园安防系统的第一道防线。

- 访客管理系统

访客来访时，进行信息登记、测温、登记等；为访客指定接待人员；对访客在来访期间所做的操作进行记录。主要是为了对来访访客的信息做统一的管理，以便后期做统计或查询操作。

- 电子督学系统

电子督学系统可以在督学室对任课教师授课全过程进行督导。前端设备将学生上课画面，老师教学画面上传到平台，督导老师可以在督学室对任课教师授课全过程进行督导，促进教风、学风的不断改善。

- 电子班牌系统

电子班牌具有与校园信息发布系统、校园OA系统和教务系统等联机推送个班级排课、考勤及其他允许发布的班级学习信息，是班级文化展示与交流的新载体。通过实时更新互动的高清屏幕可展示学校通知公告、班荣班貌、校园风采等内容。主要功能：班级信息发布、班级文化展示等。人脸识别考勤、后台软件实时形成统计报表。

- 实训教学系统

实训教学系统部署在技能操作环境，系统在实训教室可实现移动式、桌装式、固定安装式等多种部署方案，满足技能实训过程中对操作的近景细节拍摄、全景拍摄、专业仪器图像录入、声音采集、音视频播放、数据存储、解码投屏等功能需求。

- 录播教室系统

录播教师系统：一是促进学校之间的互动交流，学校之间可通过录播教室展开视频互动课程，优势学校与帮扶学校之间的交流可随时进行，不受地域的限制。二是及时的把学校的课堂资源通过录播系统真实的记录下来。通过系统根据不同的需求是现场直播还是录播，帮助学校实现优质的资源网络共享；三是通过录播系统使教师在教学过程当中可以及时的重放，更深一步的研究教学当中的内容、进行反思；四是通过录播系统我们录成了教学资源，可以给学生也可以给家长看，让学生在课后进行自主的学习，家长可以作为家庭辅导，作为参考，解决了学生自主学习和家长辅导的需求。录播系统对于教学资源的建设，对于教育信息化是有着不可置疑的推动作用，加速了学校信息化的进程。

- 宿舍管理系统

在学生宿舍楼出入口处，部署人脸识别通道闸机，学生通过宿舍楼出入口时进行刷脸识别比对，比对成功后闸机放行通过，可进行学生归寝考勤。严格把控进出宿舍楼的人员，可有效防尾随以及无权限学生无法进出宿舍楼。

- 教务管理系统

教务管理系统是融合管理科学、信息科学、系统科学和计算机技术为一体的综合性先进管理平台。通过应用系统建设，实现日常教务管理网络化办公。通过平台和各子系统的应用，满足学校教务管理工作的信息化需求，全面提升学校教务的工作质量与管理水平。

- 智慧校园数据中心

主要采用大屏显示系统来对学校室内外监控、周界防范、访客系统等进行数据可视化展示。各应用服务器可部署在数据中心，实现数据本地化存储及查阅。

教务处需建设55寸监控大屏，方便通过教务系统查看电子督学和学生实训内容。

- 校园局域网系统

建设面向满足学校师生办公学习、使用信息化应用等需求的校园局域网系统。通过安全管控设备，必要时可以通过网管授权，教职工可访问互联网进行必要外网工作。局域网系统建设必须安全可靠、行为可控。

- 校园舆情系统

建立舆情监测平台，及时发现校内外网站、论坛、微博、贴吧、聊天群关于本校的有关舆情，有效预警，了解舆情发展趋势。及时研判、处置，回应，为职业院校提供安全、稳定、可靠的网络环境和社会环境。

建设期

项目建设期限为5个月，即2022年5月～2022年9月。

项目建设总投资及资金来源

项目总体投资额：700万元；项目资金来源：财政资金。

资金落实后按政府采购流程进行招标工作，中标单位按照标准规范进行软硬件建设，并提供相关服务。

主要结论和建议

主要结论

（1）符合国家政策背景

本项目符合国家对教育信息化要求。推动信息化和教育深度融合，加快校园信息化建设。

（2）符合学校自身发展需求和主管部门项目建设目标

安防监控、电子督学、电子班牌、宿舍管理系统、教务系统等作为智慧校园重要组成部分，是体现学校信息化水平的标志之一，也是学校转向智慧校园的技术支撑手段。

建议

本项目时间紧、任务重，需要加强组织保障。建议项目审批管理部门对本项目给予重视和支持，尽快批复，以便尽快落实相关建设资金和配套资金。

建议建设单位高度重视，安排专人负责，确保项目顺利按时进行；建议政府有关部门在后期运行维护费用等方面给与支持，确保项目长期有效运行。

项目建设单位概况

项目建设单位与职能

项目建设单位为阿克苏技师学院，主要单位职能为公办寄宿制全封闭职业教育中学。

项目实施机构与职责

本项目实施机构为阿克苏技师学院，具体实施负责人为杨栋梁、艾黑麦提·艾拉、王淇。

项目实施机构主要职责如下：

（1）组织审议阿克苏技师学院信息化建设项目建议书、可研及初步设计方案；参加对工程中重大建设项目的检查、评估和验收工作；对技术路线选择、产品选型等重大技术问题进行专题论证，提出咨询意见；对项目执行中出现的问题提出修正、终止意见等。

（2）确定项目的招标方式，编制项目招标文件，组织相关人员进行招标答疑，组织专家评审招标文件，签订招标合同等一系列与招标相关的工作。

（3）项目的实施工作、编制投资计划和财务决算，制定项目财务管理办法等与资金管理相关的工作，完成项目的财务管理、业务实现、技术实现、项目推广等工作。

（4）组织政府部门相关人员、监理单位、技术专家，监督管理工程质量，降低工程风险。

（5）制定项目验收办法，编制验收计划，确定验收范围，组织相关专家验收，对项目最终成果或阶段性成果进行必要的评审和验收，以及其他与项目验收相关的工作。

需求分析和项目建设必要性

现状分析

2016年8月自治区人民政府批准设立阿克苏技师学院。校园占地面积282.5亩，建筑面积7.34万平方米，学院在编教职工214人，设置7个教学系（部）、开设有电气自动化安装维修、电梯技术、汽车维修、纺织技术、服装制作、计算机网络应用与维修、酒店服务等17个专业，目前有全日制在校生4842人。

信息化建设现状

（1）视频监控建设情况

教学楼2栋，实训楼2栋，宿舍楼8栋，有基本的视频监控，设备已老旧，个别摄像头已无法正常使用。

- 其他

建造4间微机机房。教学楼（之江楼）1层教师建有智能电子黑板。

存在的问题

近年来，阿克苏技师学院教学质量不断提升，生源数量不断增加。已建设的系统功能单一，在教学方面的信息化建设缺乏完整规划设计，缺少对信息监测系统、数据分析系统的建设，由于缺乏统一的规划，导致以不同业务为单位的“信息孤岛”，存在建设分散、内容重复或者交叉，标准、数据规范不统一、信息共享程度不高、应用系统协同工作水平和信息资源开发利用程度不高等问题，为后期的数据共享和应用软件的扩展与整合带来一定障碍。具体体现在以下几点：

1）信息孤岛，数据无法共享。

2）统计分析功能不足，很多系统无灵活的统计分析报表。

3）无大数据分析的手段和工具，无法实现对教学管理者决策的数据决策支持。

业务功能需求分析

从系统开发的角度出发，在功能层面上确定信息化项目建设功能划分及功能构成，对每个模块的功能需求进行描述。

校园智慧安防系统

功能需求：解决校园安防监控覆盖和人员不足问题，并对主要岗位人员预留外网端口（3-4人），便于随时随地地查看视频监控信息，同时需保障信息安全。

周界防范系统

主要在校园周界，如围墙、栅栏、边界等场景中，通过各种技术手段一旦发现布防区域中的异常情况，系统能够以最快和最佳的方式发出警报并提供有用信息，从而能够更加有效的协助安保人员处理危机，最大限度的降低误报和漏报现象，切实提高布放区域的安全防范能力，是校园安防系统的第一道防线。

访客管理系统

主要对来访人员进行信息录入、登记、测温检测、授权等事宜。

电子督学系统

课堂是学生学习的重要场所，是育人的主要渠道。电子督学系统可以在督学室对任课教师授课全过程进行督导。前端设备将学生上课画面，老师教学画面上传到平台，督导老师可以在督学室对任课教师授课全过程进行督导，促进教风、学风的不断改善。通过前端摄像头及拾音器对教室内的教学情况、学生学习情况等进行监督、回看。

电子班牌

电子班牌系统采用基于网络分布式架构，是班级文化展示与交流的新载体。主要功能：班级信息发布、班级文化展示等。人脸识别考勤、后台软件实时形成统计报表。

实训教学

实训教学系统部署在技能操作环境，系统在实训教室可实现移动式、桌装式、固定安装式等多种部署方案，满足技能实训过程中对操作的近景细节拍摄、全景拍摄、专业仪器图像录入、声音采集、音视频播放、数据存储、解码投屏等功能需求。实现与实训教室之间的音视频互动。

录播教室

一是促进学校之间的互动交流，学校之间可通过录播教室展开视频互动课程，优势学校与帮扶学校之间的交流可随时进行，不受地域的限制。二是及时的把学校的课堂资源通过录播系统真实的记录下来。通过系统根据不同的需求是现场直播还是录完以后再播出，帮助学校实现优质的资源网络共享；三是通过录播系统使教师在教学过程当中可以及时的重放，更深一步的研究教学当中的内容、进行反思；四是通过录播系统我们录成了教学资源，可以给学生也可以给家长看，让学生在课后进行自主的学习，家长可以作为家庭辅导，作为参考，解决了学生自主学习和家长辅导的需求。

宿舍管理系统

宿舍智慧管理业务主要分为3个应用功能，分别为日常管理应用、智能考勤应用、安全监管应用。

日常管理应用主要包括宿管业务的基础管理，如人员基础信息管理、人脸照片采集、考勤规则配置、下发记录、教职工楼栋以及其他相关基础配置项等功能，用以作为整个业务平台管理的基础；入住管理则主要管理从新生安排入住宿舍到日常的调宿以及毕业离校退宿，涉及整个学生在校期间的宿舍住宿安排管理；通行管理业务为日常宿舍出入口人员进出的全纪录，涵盖教职工和学生的所有刷脸鉴权通行记录，详细记录进出时间、地点、方式、现场抓拍图等；宿舍区域除了师生日常进出以外，还包括一些临时来访人员的出入，来访人员管理则主要是完成对来访人员进行登记和签离的电子流程记录；请假管理则是对无法及时回归寝室就寝的学生提供的请假登记功能，用于解决因事未归学生的考勤异常问题。

智能考勤应用主要包括实时归寝管理，用于对学生的实时归寝情况查询；考勤概况统计对学生归寝考勤进行统计展示，并对具体考勤结果提供查询入口；

安全监管业务应用包括针对异常人员如陌生人/重点关注人员出入进行及时预警；学生进出的一些异常行为如尾随通行、反向闯入、翻越、延迟离开、连续进出、超时通行进行及时记录并告警，用于事后方便追溯；每日学生归寝进行体温检测，建立长效健康监督机制。

教务管理系统

教务管理服务平台通过应用系统建设，实现教务管理部门进行日常教务管理网络化办公。通过平台和各子系统的应用，满足学校教务管理工作的信息化需求，全面提升学校教务的工作质量与管理水平。主要功能包括：智能排课管理、选修课管理、考试管理、成绩管理、学分管理、教学评价等。

校园数据中心

主要采用大屏，系统充分考虑到先进性、可靠性、经济性、可扩充性和可维护性等原则，建成一套采用先进成熟的技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的大屏幕拼接系统，以达到满足大屏幕图像和数据显示的需求。

教务处需建设55寸监控大屏，方便通过教务系统查看电子督学和学生实训内容。

校园局域网

为了保障全网的高速转发，校园网全网的组网设计的无瓶颈性，要求方案设计的阶段就要充分考虑到，同时要求核心交换机具有高性能、高带宽的特性，整网的核心交换要求能够提供无瓶颈的数据交换。校园网建好以后，只有进行有效的管理，网络才能有效、稳定的运行，并且发挥出校园网络的价值。所以校园网建设完成后，最重要是对使用者的管理，只有授权的使用者才能正常使用网络，对不允许上网的个人则限制进入网络。

校园舆情监控

“智慧舆情平台”需要全天候全网监测互联网舆情信息，基于海量互联网数据、集成最先进的大数据和云计算移动互联网应用。

项目建设必要性

项目建设是教育信息化的必经之路本项目是智慧学校建设的新起点。通过本次建设，把我校建成具有信息化管理手段的智慧校园。通过网络的便捷性及经济性，我校可更加便利的获取优质的教育资源，从而进一步提升我校教育和管理水平。

本期项目建设方案

校园智慧安防系统

逻辑架构

校园视频监控从逻辑上可分为视频前端系统、传输网络、视频存储系统、视频解码拼控、大屏显示、视频信息管理应用平台等几个部分。

视频前端系统：配置高清网络枪机、球机等网络设备，直接接入网络并进行音视频数据的传输。

传输网络：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。

视频存储系统：配置专用视频存储设备进行数据存储。

视频解码拼控：配置视频综合平台实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频的解码、拼接、上墙控制。

大屏显示：接收视频综合平台输出的视频信号并完美呈现。

视频信息管理应用平台：负责对视频资源、存储资源、用户等进行统一管理和配置，用户可通过应用平台进行视频预览、回放。

系统架构

网络高清方案物理拓扑如下图所示：

高清监控物理拓扑图

总控中心：负责对分控中心分散区域高清监控点的接入、显示、存储、设置等。

分控中心：负责对前端分散区域高清监控点的接入、存储、浏览、设置等功能；主要部署接入交换机、客户端等。

监控前端：主要负责各种音视频信号的采集，通过部署网络摄像机、球机等设备，将采集到的信息实时传送至各个监控中心。

传输网络：整个传输网络采用接入层、核心层两层传输架构设计。

视频存储系统：视频存储系统采用集中存储方式，使用专用视频存储设备，支持流媒体直存，减少了存储服务器和流媒体服务器的数量，确保了系统架构的稳定性。

视频解码拼控：视频综合平台通过网线与核心交换机连接，并通过多链路汇聚的方式提高网络带宽与系统可靠性。

视频信息管理应用平台：部署于通用的x86服务器上，服务器直接接入核心交换机。

移动端实时查看监控：实现主要岗位人员通过手机端随时随地地查看视频监控信息。

室内、室外场景监控建设内容

室内场景主要有教学楼、办公楼、宿舍、食堂等楼栋的门口、楼道、楼梯、过道、电梯等电位布防监控。

室外场景主要包括学校大门口、校内主要道路、足球场、篮球场、广场和室外停车库等校园区域范围内的露天场所。针对室外监控点位的实际情况，摄像机、补光灯（选配）安装于监控立杆上，网络传输设备、光纤收发器、防雷器、电源等部署于室外机箱。

详细建设点位、数量、类型如下表：

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 利旧数量 | 利旧类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外-道路 | 54 | 枪机 |  | 枪机 | 数量需要核对，部分有损坏已下线 |
| 2 | 室外-道路 | 40 | 枪机（含人脸识别） | 0 |  |  |
| 3 | 室外-低空全景 | 2 | 全景球机 | 2 | 全景球机 |  |
| 4 | 室外-鹰眼云台全景 | 2 | 鹰眼云台全景球机 | 0 |  |  |
| 5 | 室内-弘毅楼-电梯 | 2 | 半球 |  |  |  |
| 6 | 室内-弘毅楼-门口 | 1 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 7 | 室内-弘毅楼-楼道、楼梯 | 0 |  |  | 枪机 | 数量需要核对 |
| 8 | 室内-之江楼-门口 | 1 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 9 | 室内-之江楼-楼梯 | 15 | 半球 |  |  |  |
| 10 | 室内-之江楼-楼道 | 14 | 枪机 |  |  |  |
| 11 | 室内-匠心楼-门口 | 1 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 12 | 室内-匠心楼-楼道、楼梯 | 0 |  | 50 | 枪机 |  |
| 13 | 室内-精益楼-大厅一楼 | 18 | 枪机 | 7 | 枪机 | 大华 |
| 14 | 室内-精益楼-门口 | 1 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 15 | 室内-精益楼-二至三楼过道 | 4 | 枪机 |  |  |  |
| 16 | 室内-精益楼-二至三楼楼道 | 4 | 球机 |  |  |  |
| 17 | 室内-精益楼-楼梯 | 24 | 半球 |  |  |  |
| 18 | 室外-思源-楼道 | 6 | 枪机 |  |  |  |
| 19 | 室外-思源-门口 | 1 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 20 | 室外-思源-楼梯 | 6 | 半球 |  |  |  |
| 21 | 室内-食堂 | 0 |  |  | 枪机 | 数量需要核对 |
| 22 | 室内-宿舍（8栋） | 16 | 人脸识别摄像机 |  |  |  |
| 23 | 室内-宿舍（8栋）-楼梯 | 64 | 半球 |  |  |  |
| 24 | 室内-宿舍（8栋）-楼道 | 128 | 半球 |  |  |  |
| 25 | 室内-监控中心 | 1 | 半球 |  |  |  |
| 26 | 合计 | 405 |  |  |  |  |

周界防范系统

系统架构

1、业务流程

周界防范的业务流程分为：当有活动目标进入布防区域时，检测设备开始检测活动目标，产生周界防范报警事件，并将事件上报给后中心平台；综合安防管理平台报警系统接收到事件后，可进行事件查看，并通过平台的联动模块配置不同的联动方式。视频周界防范会将报警事件发到智能分析设备进行分析，判断是否有人后再上报给平台。

2、系统架构

周界防范子系统由前端报警、传输网络、管理中心组成。

3、前端探测器设计

周界防范产品主要部署在室外周界，整个报警系统给的最外层防护圈，当有人员从外部闯入时，周界防范探测器将报警信号通过报警主机上传到监控中心，便于中心管理人员迅速处警。

4、传输网络设计

报警输入模块信号传输原则上采用总线型结构，各终端探测器通过挂接在总线上的报警输入模块接入系统，上述结构易于扩展、布线简捷。

应用功能

报警管理：显示当前的报警信息，又能显示历史报警条目，并对报警受理状态加以明显标识分为未处理、已处理，值班人员根据标识不同进行管理，提高处警效率。

周界去误报：将周界防范前端设备接入平台，实现对前端推送的报警图片进行人体目标二次识别，有效过滤绝大部分非人体触发的报警，提高周界防范报警准确率，实现周界防范去误报功能。

远程控制：可以对子系统的布撤防，报警防区的旁路、旁路恢复、消警等做到远程控制，对于紧急报警柱，平台能够实现远程开箱功能。支持语音喊话，声光报警提示。

报警联动：平台收到用户的报警信息后，显示报警的同时，通过平台配置能自动弹出报警发生所在区域的现场图像进行视频复核，复核时可打开声音监听现场环境，打开对讲与现场人员通话，使值班人员可以更全面、详细地查看，进行报警核实，帮助中心管理人员正确迅速的判断是否需要出警及如何处警。

电子地图：平台的电子地图主要用于配置与控制各子系统资源，当发生报警时，地图上自动定位该报警点位，并以图标闪烁的形式显示报警状态。同时，平台支持在电子地图中显示防区的实时状态，防区关联的历史报警事件以及对防区进行旁路和旁路恢复等反控操作。

接处警中心：接处警中心是报警系统的信息控制和管理中心，负责接收网络内所有控制通信主机的状态报告和警情报告，对前端设备遥控编程，监测本系统和通信线路工作状况。校园综合管理平台作为整个报警系统的接处警中心，是实现警情接收、报警联动、报警处理、警情记录等过程的核心部分。

部署方案

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 利旧数量 | 利旧类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界-枪机 | 60 | 枪机 | 0 |  |  |
| 2 | 周界-球机 | 5 | 球机 | 0 |  |  |
| 3 | 合计 | 65 |  |  |  |  |

访客管理系统

访客来访时，进行信息登记；为访客指定接待人员；对访客在来访期间所做的操作进行记录。主要是为了对来访访客的信息做统一的管理，以便后期做统计或查询操作。

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校门-访客管理 | 2 | 访客一体机 | 支持人脸采集及证件照片采集，支持动态、静态图像检测，内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式，支持核酸检测信息展示，预留行程码/疫苗接种信息展示接口，人脸识别速度<0.5秒，可实现无感通行，实现高温异常事件告警，未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假，支持异常报警 | 东门、北门 |

电子督学系统

系统架构

统一提供标准化接口，支持接入智能语音分析服务，前端采集设备为视频采集设备，音频采集设备为拾音器，后端为智能语音分析服务器，智能语音分析服务器提供存储和智能语音分析服务。

系统功能

督学人员通过平台实时查看教室教学活动，平台支持多窗口预览，支持自定义布局，平台根据回放通道的日期、时间段和录像类型条件进行检索，学校根据需求对接智能识别语音、视频系统，对授课过程中不符合规定的内容及时预警并提示督学工作人员，督学人员可通过点击告警信息查看异常行为的授课历史录像，实现各系部主任可以时刻查看视频信息。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室 | 89 | 电子督学点名球机 | 支持人脸检测，支持优选抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸识别相似度设置；支持对课堂人员行为进行分析；支持级联人脸识别 |  |
| 2 | 教室 | 89 | 拾音器 | 拾音器，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音。 |  |

电子班牌

班牌系统平台端为每个学校建立一个学校级管理账号，其可以管理其学校系统平台上的功能服务。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室门口 | 89 | 数字班牌终端 | 内置高清摄像头、麦克风和蓝牙模块，在户外环境下画面也清晰可见，采用人脸考勤、测温； |  |
| 2 | 教室-后端平台 | 89 | 终端软件授权（含家长、教室手机客户端及微信公众号） | 首页展示班级基本信息，今日考勤、班级德育、班级课表等；并可通过触摸交互方式对首页中各模块内容进行查阅浏览；可以进行学生请假，学生在班牌上请假班主任同意才可请假成功，请假完成后在班牌和App/微信端均可查到请假记录，教师可以发布作业通知等。 |  |
| 3 | 教室-后端平台 | 1 | 智慧校园管理平台 | 根据学校教学需要，支持教室排课、学生走班排课功能模式切换，内容、数据的编辑和发布；设置考勤上课等信息 |  |

功能特点

测温防疫：班级门口的班牌通过红外测温摄像头测量师生人体温度，抓拍人脸照片。一人一档。

班级展示：班级概况，今日课程，班级评价，班级公告，班级相册和班级视频、班级评价、班级荣誉、个人荣誉、校园新闻、校园公告等模块自由组合。

班级考勤：本节课程考勤人数实时展示。

课程显示：自动根据智慧校园平台内的课表及作息时间信息，包括当前课程，授课教师，授课时间，预告下节课程。

紧急通知：紧急通知模式是所有模式当中优先级最高的模式，根据学校需要，由相应的管理员指定部分或全部班牌即时播放文字、图片内容。可用于各项紧急通知，接待欢迎图文，主题活动配套图文等场景。

校园宣传：在非上课时间或者开放日期间班牌播放文字、图片等学校内容。

实训教学

系统设计

实训教学系统部署在技能操作环境，系统在实训教室可实现移动式、桌装式、固定安装式等多种部署方案，满足技能实训过程中对操作的近景细节拍摄、全景拍摄、专业仪器图像录入、声音采集、音视频播放、数据存储、解码投屏等功能需求。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训室 | 1 | 教室授课管理终端 | 前端摄像头支持手动变焦、聚焦。支持将拍摄物体放大物理尺寸；具有自动聚焦、半自动聚焦、手动聚焦设置选项；具有视频、音频输出接口；支持画面融合功能，可设置显示/录制多通道画面；支持录像存储和回放。 |  |
| 2 | 教室-后端平台 | 1 | 教室授课管理平台 | 教师控制端：支持将教师端摄像头、课件或学生端的摄像头的画面投放到室内大屏或学生桌面，便于开展教学；支持在软件预览画面上自定义标注书写，同时预览多台设备视频，支持自动预览画面循环切换，便于教师课堂上巡视每个学生的操作；支持控制教室内设备视频录制的开始与停止； 学生端：支持学生app端点播系统中已发布的视频，支持查看视频的详情介绍等信息；支持学生将app中正在播放的视频投屏到学生端屏幕，方便使用学生桌面屏幕观看； |  |

业务实现

根据课堂实验实训教学的特征，将整个实训课堂教学主体分为老师示范教学、老师教学视频内容回看、学生分组进行练习、单组/多组学生操作视频回看查阅、系统后台可随时查看等。

老师示范教学：老师示范教学过程中，通过近景摄像机拍摄操作细节，通过管理终端将教学视频进行一键大屏投放、或多屏分享，让更多学生清晰看到操作内容，解决围观教学方案效率不高的问题；也可实现对授课过程的一键录像，老师也可以在课后将课程下载下来，用作他用；

老师教学回看：老师可随时调阅回看已经录制的课程视频，以便向学生重复展现实训教学细节，提高教学效率。调阅过程可通过进度条快速拖动定位回看视频起点。

学生分组实操：多组操作同步巡视：学生分组练习阶段，老师可以通过管理终端实时调阅多组学生操作视频，进行及时纠错指正。

多组操作同屏对比教学：老师可以将多组学生视频同时分屏显示到大屏幕上，通过各组学生的对比教学，提高学生的学习效率。

学生实操回看：老师可以同时调阅一组/多组学生的操作练习视频，并将其进行大屏投放、视频分享；

录播教室

系统构成

图像系统：包括全高清工作站和录播教室摄像机。

声音系统：完成全场景智能调音台、跟踪机、导播台、图像探测设备等

系统功能

预监编辑区：实现录像过程中的预编辑功能，包括画中画、台标、字幕等设置，编辑完成后可双击切到右侧实际录制窗口，否则不会被录制；

主播窗口区：是当前正在播出的画面和电影模式正在录制的画面，下方显示当前状态信息，在磁盘状态上双击可直接打开录像文件的保存目录；

录制设置区：实现对录像、直播的控制。

资源预览区：显示选择所有视频的画面，可修改通道名称。

VGA自动检测：VGA自动侦测的功能是当PC机的VGA画面发生变化时，录播程序自动切换VGA画面为主画面。

单独输出电影模式画面：通过录播机的第二路显卡输出接口，可以将主播窗口画面输出到其它显示设备，实现电影画面的同步输出功能。

PPT索引功能的实现：通过对PPT中大纲信息的检索，录像结束后在资源管理系统或本地播放器中播放录像文件是可以看到索引信息，并能通过点击索引信息快速定位到视频中的相应位置。

观看多种直播流的方法：直接在录播软件界面点击开始直播即可，然后就可通过云平台观看。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室 | 1 | 录播主机 | 支持多方远程课堂互动，包括演示、点名等互动功能，支持多种录播模式，包括电影模式、多画面模式、电影模式+资源模式，多画面模式+资源模式，支持自动导播、半自动导播、手动导播三种导播模式，导播过程中可随意切换，支持多画面布局管理和自定义画中画，支持教师、学生、PPT的智能检测和自动切换功能，支持排课功能，可以根据设置好的课程表进行视频课程的自动录制，支持台标的叠加，可实现学校logo的视频叠加功能，支持高清、流畅模式切换，支持音频降噪、音量增益调节，支持导播通道OSD叠加（时间、课程标题），自动录像、手动录像 |  |
| 2 | 教室 | 1 | 硬盘 | 满足存储要求 |  |
| 3 | 教室 | 1 | 教师摄像机 | 采用高性能摄像机，低照度效果好，图像清晰度高；支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测，动态检测，遮挡检测，场景变更检测，外部报警；支持行为分析功能：教师跟踪检测、人数异常检测，奔跑检测；内置虚拟抠图技术，无需云台即可实现对产生报警的人员进行特写放大；单镜头支持双画面输出，教师全景、教师特写画面；支持屏蔽一体机影像、投影对检测的影响； |  |
| 4 | 教室 | 1 | 学生摄像机 | 支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测，动态检测，遮挡检测，场景变更检测，外部报警；支持专行为分析功能：学生站立检测；内置虚拟抠图技术，无需云台即可实现对产生报警的人员进行特写放大；单镜头支持双画面输出，学生全景、学生特写画面； |  |
| 5 | 教室 | 1 | 全向麦克风 | 信号处理 数字降噪、抗混响、人声增强、啸叫抑制 |  |
| 6 | 教室 | 1 | 触摸控制屏 | 内存容量不小于2GB；存储容量不小32GB ；触控屏幕尺寸不小于8.9英寸，5点触控电容屏； 支持1920*1200屏幕分辨率 ；支持Micro SD（TF）扩展卡，最大不小于32G；支持WiFi功能；支持1080P视频的录制与播放 |  |
| 7 | 教室 | 1 | 互动型音频处理套件 | 集成自动噪音抑制技术，保证声音质量；可通过网络进行远程监听，抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。远程回声消除；球麦参数：采用3咪阵列设计，波束成形算法，支持360度全方位拾音，拾音范围更精准，1-6米的声音均能保持同等的均衡，完全避免不同距离、不同音量的忽大忽小现象； |  |
| 8 | 教室 | 1 | 无线麦/接收器 | 满足正常教学要求 |  |
| 9 | 教室 | 1 | 有源扩音音箱 | 标准莲花输入、可外接多种音源输入设备，6.5英寸高灵敏度专用喇叭。频率响应：40Hz-20kHz(±6dB-10dB)；混响效果：12~200；输入灵敏度： 350mV；输出功率：35W+35W；信噪比：90dB；失真度：≤0.1% |  |
| 10 | 教室 | 1 | 装修 | 全自动录播教室的环境建设部分是比较重要的一个环节，会在一定程度上影响设备最终的拍摄、录制效果，同时环境建设也会部分影响到学生的健康，为了达到较好的效果需要考虑教室布局、声学处理、灯光设计、教室的色彩、避免莫尔效应、通风换气、消防安全等。 |  |

宿舍管理系统

系统设计

设计思路

在学生宿舍楼出入口处，部署人脸识别通道闸机，学生通过宿舍楼出入口时进行刷脸识别比对，比对成功后闸机放行通过，严格把控进出宿舍楼的人员，可有效防尾随以及无权限学生无法进出宿舍楼。

业务架构

结合宿舍管理的实际需求及系统架构规划，宿舍管理系统需要整合多个异构管理子系统，建立一套高集成、高智能化的管理机制，满足统一的配置管理、数据共享、功能联动和业务优化等系统需求。

系统业务架构如下所示：

业务架构

部署架构

管理中心：自助采集终端用于做人脸照片采集组成。通过管理中心的平台可以查看各个宿舍楼的报警信息、考勤信息。

系统前端感知设备：人脸门禁一体机、人脸识别人员通道、摄像机、信息发布屏等。

人脸通道子系统：在宿舍楼出入口部署人员通道，学生通过刷脸进出宿舍楼并考勤，对进出人员实行严格实名管控。

核心功能

系统功能如下：系统管理、配置管理、考勤统计、通行记录、来访人员管理、请假管理、宿舍疫情管控。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍人脸管控系统-8栋 | 8 | 桥式摆闸、摆臂、人脸识别模块化闸机头、闸机支架 | 4通道同进同出，支持人脸等多种识别认证方式，支持分时段开门，人脸验证比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 |  |
| 2 | 宿舍人脸管控系统-8栋 | 8 | 信息发布屏 | 支持有线、无线、WiFi热点，液晶面板尺寸55，分辨率达到1920*1080 |  |
| 3 | 宿舍人脸管控系统-8栋 | 8 | 闸机遥控器 | 高级门禁工程指定配套产品，可配合闸机 |  |
| 4 | 宿舍人脸管控系统 | 1 | 宿舍人脸管控系统 | 宿舍智慧管理业务主要分为3个应用模块，分别为日常管理应用、智能考勤应用、安全监管应用；入住管理、通行管理、智能考勤、归寝管理、考勤统计、连续多日未归/未出管理、多次晚归管理、违规出寝管理、假期独居管理、查寝、安全监管。 |  |

教务管理系统

教务管理服务平台实现教务管理部门进行日常教务管理网络化办公。通过该平台集合电子督学、学生实训等应用，满足学校教务管理工作的信息化需求，全面提升学校教务的工作质量与管理水平。

统一身份认证、单点登录

实现统—身份认证、统—数据共享、统—数据交换、统—移动应用、统—消息服务和工作流引擎等应用服务。

智能排课系统

·	灵活选择排课方式：教务处统排、 系部（专业部）独立排；

·	灵活设置停补课：停补课自动获取节假日；

·灵活设计教学计划：7天、 14天教学计划

·自动更新调代课：智能推荐可调代课老师、实时更新课表并提醒老师、更新课表可同步至电子班牌。

听课管理系统

灵活制作评分模板、	灵活查看教学点评、	灵活推送听课消息、数据灵活存储导出，教研成果可便捷保存。

工作量统计

自定义统计项，查询并导出单周或多周的教职工工作量统计信息。

教学测评

依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动，也是研究教师的“教”和学生的“学”的价值的过程。其中多元化评价在这套教学测评系统得到了充分的体现。

成绩管理

实现对教师教学工作的评估及学生考试成绩进行管理的规范化。包括成绩录入、录入进度查询、成绩的修改、成绩单管理、学生成绩查询、补考管理、成绩分析，针对每次的考试成绩进行集中分析，并对分析结果形成个人、班级、年级报告。

学分制管理

学分一般由学业学分和非学业学分构成，系统支持学校灵活设置学生的学分构成以及学分的查询导出。

考试管理系统

考试信息管理主要包含排考管理、补考管理、免考管理等功能。通过排考管理功能设置排考的班级、考试时间、考试地点后系统会自动生成排考安排，监考老师根据分配的考场进行监考即可。排考的数据会自动通知所有监考老师、考试学生、班主任等相关人员。

教学科研管理

对校本资源、第三方资源进行系统化管理，支持多种格式资源上传、教师个人资源云盘单独管理、校级资源审核管理形成数字资源管理系统化论文、证书和获奖管理等科研成果管理。

电子教案

主要是电子教案、网络课件的在线编制审批以及教材信息管理，包括教材计划管理、教材订单管理、教材入库、教师领用、班级领用、教材零售、学生退书、库存统计、学生教材费用生成、学生教材费明细

智慧校园数据中心

大屏显示系统建设的总体目标是：系统充分考虑到先进性、可靠性、经济性、可扩充性和可维护性等原则，建成一套采用先进成熟的技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的液晶大屏幕拼接系统，以达到满足大屏幕图像和数据显示的需求。

系统结构

前端信号接入部分：大屏显示系统支持各类型信号的接入，除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA信号及HDMI信号等。

解码、控制部分：前端摄像机信号接入视频综合平台之后，可由视频综合平台对各种信号进行解码和控制，并输出到大屏显示屏幕上，并可通过在控制主机上安装的拼接控制软件实现对整个大屏显示系统的控制与操作，实现上墙显示信号的选择与控制。

上墙显示部分：大屏显示系统支持VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示，通过视频综合平台可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控中心 | 18 | 大屏 | 工业级面板，适合7*24小时连续工作 |  |
| 2 | 监控中心 | 18 | 大屏支架 | 配套支架 |  |
| 3 | 监控中心 | 6 | 大屏底座 | 定制底座 |  |
| 4 | 监控中心 | 1 | 解码器 | 支持预案轮巡、底色选择、自定义分辨率输出、多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步、支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K）、12路HDMI信号输出接口、12路HDMI音频输出 |  |
| 5 | 监控中心 | 1 | 视频综合平台 | 支持基础资源、事件中心、数据存储、电子地图、日志记录、系统资源使用情况等相关功能；包视频设备接入、录像回放及存储，视频上墙、雷球联动；支持设备的统一接入和管理；支持报警柱紧急求助、巡检报警、超速报警、机箱入侵报警上报及进行视频联动、报警主机设备接入，对报警主机进行单个/批量布、撤防、消警等正常等操作； |  |
| 6 | 监控中心 | 1 | 服务器、交换机 | 各类系统软件部署服务器、交换机可布放监控中心。 |  |
| 7 | 教务处 | 1 | 大屏 | 55寸大屏，实时展示教务系统以及关联的电子督学场景和学生实训的实景展现 |  |

校园局域网

校园网络设计原则

学校信息化建设是一个庞大而且复杂的工程，为了保障全网的高速转发，建设面向满足学校师生办公学习、使用信息化应用等需求的校园局域网系统。通过安全管控设备，可以通过网管授权，教职工可访问互联网进行必要外网工作。实现局域网安全可靠、行为可控。达到有线、无线的网络带宽和安全保障并能达成入网权限的自由规划分配。

方案概述

建设高速、安全可靠的局域网络，对于要接入安全网络的用户，使用上网行为管理解决方案进行身份认证，通过身份认证的用户正常使用网络并对用户网络准入进行授权和控制。

组网模型

分为基础网络建设和上网行为管理建设，组网模型图中包括基础网络设施、安全客户端、安全联动设备、上网行为管理安全策略服务器和第三方服务器。

功能特点

高速可靠的基础通信网络：满足正常办公学习要求。

全方位准入控制：上网行为管理解决方案提供完善的接入控制，可以支持局域网、广域网、VPN、无线各种接入方式。

严格的身份认证：除基于用户名和密码的身份认证外，上网行为管理还支持身份与接入终端的 MAC 地址、IP 地址、所在 VLAN、接入设备 IP、接入设备端口号等信息进行绑定，增强身份认证的安全性。

完备的安全状态评估：据管理员配置的安全策略，用户可以进行的安全认证检查包括终端病毒等；

精细化的权限控制：按照用户角色权限规范用户的网络使用行为。

灵活方便的执行方式：按照网络管理员配置的安全策略区别对待不同身份的用户，定制不同的安全检查和处理模式。

桌面资产及外设管理：对终端软硬件使用情况、变更情况进行监控，同时还支持终端资产的配置管理和软件的统一分发、远程桌面控制，实现对桌面资产的有效管理。

易于部署的无客户端：上网行为管理解决方案提供了免安装的易用部署。

扩展开放的解决方案：与第三方认证服务器、安全联动设备等之间的交互基于标准、开放的协议架构和规范，易于互联互通。

建设内容

| 序号 | 点位 | 新建数量 | 新建类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局域网 | 1 | 基础网络设施 | 网络通信 | 具体点位数量现勘后可确定 |
| 2 | 局域网 | 1 | 上网行为管理及相关安全组件 | 上网行为管理、安全权限、资产管理等 |  |

校园舆情监控

平台介绍

舆情系统整体结构包括数据采集、信息处理(数据清洗、数据存储、数据索引)、舆情服务(监测、预警、分析)和舆情应用(舆情报告)几个部分；从政府官方网站、商业网站、论坛博客、视频网站、贴吧、微博、微信、手机新闻客户端等网站数据。

功能说明

全天候信息采集：舆情系统不间断采集多个重点网站、微博、微信公众号等媒体，全天候监测实时全量数据，并将部分舆情相关数据推送到本地服务器，以便快速实现舆情监测和应用。

监测方案信息总览及多维度分析：通过自然语义分析技术聚焦监测内容，自动检索各类监测主题的相似文章，多维度深入挖掘主题相关的内容，并针对挖掘后的内容自动统计变化趋势、情感分布、来源分布。

定向监测：支持对特定网站、微博、微信公众号等来源类型进行监测，方便对重点网站、微博账号、微信公众号进行实时定向监测。

特定事件全网搜索及分析：针对特定时间的全网信息采集，可对突发事件的舆情进行专项采集。并进行全网分析、传播分析、评论分析等。

舆情简报：提供定期舆情简报个性化导出，可按日、按周、按月提供舆情简报，方便用户进行舆情信息汇报及汇总导出。

项目招标方案

招标范围

本建设项目的招标范围，包括软硬件设备的采购、系统集成与调试、云计算资源服务租用、VPN链路租用、软件系统开发、工程监理、设计等项内容。应按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

（1）	软件：指本项目建设所需采购的软件。

（2）	服务费用：是指本项目的设计咨询、工程监理、信息安全等级保护测评及第三方软件测评。

招标方式

（一）公开招标

公开招标是政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订采购合同的一种采购方式。《必须招标的工程项目规定》国家发改第16号令，本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；

（4）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的必须招标。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：

（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；

（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

有前款第二项所列情形，属于本条例第七条规定的项目，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时作出认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门作出认定。

（二）可以不招标的项目

除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：

（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；

（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；

（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设、生产或者提供；

（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

（5）国家规定的其他特殊情形。

项目招标形式

为了节约投资，保证项目建设质量，本项目将严格按照国家的有关规定要求，本着公开、公平、公正、依法、科学、择优和诚实信用的原则，规范招标投标活动，将委托有资质的招标代理机构进行招标。

环保、消防、职业安全和卫生

环境影响分析

本项目系统建设任务属于无污染工程，服务器、网络等设备电磁辐射值在国家规范允许范围内，不会对环境造成污染。系统建设和运行过程中没有有毒、有害废水和气体排出，主要排放物为生活污水。

环境措施及方案

本项目涉及软件、硬件、网络等设备，其中软件主要部署本地，少部分在云平台，硬件及网络等终端设备主要涉及到的环境措施及方案如下：

（1）终端设备安装过程中产生的废料、包装材料等，按照分类要求进行统一回收处理。

（2）文明施工，安排合理时间，避免形成干扰。

（3）终端设备安全在运输、搬运过程中采用专业设备，减少对现有地面及墙体产生破坏。

（4）施工场所要保持足够的通风环境，在线缆穿越过程中需要钻孔等操作区等有限空间作业时，考虑环境对人体健康的威胁。

（5）本项目所涉及到电子产品存在一定的辐射，满足国家环境保护要求，但需要减少长时间近距离接触，减少辐射。

消防措施

本信息化项目，利用本地与云部署平台及业务应用系统，依托本地数据中心现有计算、存储、网路、安全等设备和系统建设，依托校内机房环境的消防设备和管理措施保障相关设备、人员安全，业务终端设备区域内利用楼宇消防设施。

职业安全和卫生措施

信息施工中常见伤亡事故类别包括高处坠落、触电事故、机械伤害，主要原因有：

（1）物的不安全状态：不合格的线材、构件；不合格的安全用具等；

（2）人的不安全行为：不熟悉、不遵守安全操作规程；松懈、麻痹等；

（3）不适合的环境：天气恶劣(雷电、暴雨雪、雹，狂风)，地下、地面、空间不适合等。

施工现场安全

(1) 在公路、桥梁等特殊地段施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

(2) 施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

(3) 施工需要阻断道路通行时，应报请当地有关单位和部门批准，并请求配合。

(4) 施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

(5) 在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

(6) 在机房作业时，应遵守机房的管理制度，按照指定地点设置施工的材料区、工器具区、剩余料区。

(7) 从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

(8) 高处作业人员必须经过相关培训，并具有高处作业操作证。

(9)从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

(10)高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

(11)施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

户外作业安全

(1) 户外作业前应事先调查工作地区地理、环境等情况，辨识和分析危险源，制定相应的预防和安全控制措施，做好必要的安全防护准备。

(2) 在炎热天气户外施工时应预防中暑，随身携带防暑降温药品。

(3) 在寒冷、冰雪天气施工作业时，应采取防寒、防冻、防滑措施。

(4) 遇有强风、暴雨、大雾、雷电、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时，应停止室外作业。

(5) 严禁在有塌方、山洪、泥石流危害的地方搭建住房或搭设帐篷。

用电安全

(1) 施工现场用电应采用三相五线制的供电方式。

(2) 施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

(3) 安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有人监护。

(4) 检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，应切断电源，并在总配电箱或者分配电箱一侧悬挂“检修设备，请勿合闸”的警示标牌，必要时设专人看管。

(5) 使用照明灯应满足以下要求：

(A) 室外宜采用防水式灯具。在潮湿的沟、坑内应选用电压为12V 以下(含12V)的工作灯照明。用蓄电池作照明灯的电源时，蓄电池应放在人孔或沟坑以外；

(B) 在管道沟、坑沿线设置普通照明灯或安全警示灯时，灯距地面的高度应大于2m；

(C) 使用灯泡照明时，灯泡不得靠近可燃物。当使用150W 以上(含150W)的灯泡时，不得使用胶木灯具；

(D) 灯具的相线应经过开关控制，不得直接引入灯具。

(6) 用电设备的总功率不得超过供电负荷。

光(电)缆布放

(1) 在沟槽、深沟、陡坡、道路附近及转弯等地段布放吊线、光(电)缆、硅芯管、排流线时，应有专人指挥和专人控制，严防线缆张力兜拉人员、车辆或造成线缆损伤。

(2) 在路由复测时，不得抛掷标杆；移动标旗或指挥旗时，遇到行驶中的火车和船只等，应将标旗或指挥旗平放或收起。

(3) 布放光(电)缆时应遵守以下要求：

(A) 合理调配作业人员的间距，统一指挥，步调一致，按规定的旗语和号令行动。

(B) 使用专用电缆拖车或千斤顶支撑缆盘。

(C) 布放光(电)缆前，缆盘两侧内外壁上的钩钉应清除干净，从缆盘上拆下的护板、铁钉应妥善处置。

(D) 控制缆盘转动的人员应站在缆盘的两侧，不得在缆盘的前转方向背向站立。

(E) 光(电)缆盘“8”字时，"8”字中间重叠点应分散，不得堆放过高，上层不得套住下层，操作人员不得站在“8”字缆圈内。

(F) 缆线不得打背扣，不得将缆线在地面或树枝上磨擦、拖拉。

(4) 光缆接续、测试时，光纤不得正对眼睛。线路测试或抢修时，应先断开外缆与设备的连接。

供电线路附近架空作业

(1) 在供电线路附近架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

(2) 在杆路上作业时，应先用试电笔检查该电杆上附挂的线缆、吊线，确认没有带电后再作业。

(3) 在线路附近有其他线缆时，在没有辨明该线缆使用性质前，一律按电力线处理。

(4) 在电力线附近作业，特别是在与电力线合用的电杆上作业时，作业人员应注意与电力线等其他线路保持安全距离。

(5) 在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证：35kV以下为2.5 m；35kV以上为4 m。

(6) 光、电缆通过供电线路上方时，必须事先通知供电部门停止送电，确认停电后方可作业，在作业结束前严禁恢复送电。确不能停电时，必须采取安全架设通过措施，严禁抛掷线缆通过供电线上方。

(7) 遇有电力线在线杆顶上交越的特殊情况时，作业人员的头部不得超过杆顶。所用的工具与材料不得接触电力线及其附属设备。

(8) 当线与电力线接触或电力线落在地面上时，必须立即停止一切有关作业活动，保护现场，立即报告施工项目负责人和指定专业人员排除事故，事故未排除前严禁行人步入危险地带，严禁擅自恢复作业。

(9) 在有金属顶棚的建筑物上作业前，应用试电笔检查金属顶棚，确认无电后方可作业。

(10) 在电力线上方或下方架设的线缆应及时按设计规定的保护方式进行保护。

终端设备安装

(1) 设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

(2) 在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

(3) 严禁擅自关断运行设备的电源开关。

(4) 不得将交流电源线挂在设备上。

(5) 使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

(6) 不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板及弹簧排。

(7) 涉电作业应使用绝缘良好的工具，并由专业人员操作。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

(8) 铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。

(9) 在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

(10) 在设备的顶部或附近墙壁钻孔时，应采取遮盖措施，避免铁屑、灰尘落入设备内。对墙、天花板钻孔则应避开梁柱钢筋和内部管线。

交直流供电系统安装

(1)设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

(2)设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。

(3)交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

(4)供电前，交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

(5)在交流配电室，如需向设备供电时，应首先检查有无人员在工作，确认安全后，方可供电，并挂上警示标志。

(6)电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

(7)设备加电时，操作人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

(8)设备测试时，应注意仪表的档位，不得用电流档位测量电压。测量整流设备输出杂音时，应在杂音计输人端串接一个隔直流电流的2μF电容，同时杂音计应接地良好。

接地装置安装和防雷

(1)接地装置的安装应遵守以下要求：

(A)人工用铁锤夯埋接地体时，手扶接地体者不得站在持锤者的正面。

(B)夯埋钢管接地体时，应在钢管的上端加装保护圈帽。

(C)接地体的连接应采取焊接或放热熔接，连接部位应做防腐处理。

(D)地下接地装置的引出(入)线不得布放在暖气地沟、污水沟内等处。如由于条件限制需裸露在地面时，应喷涂防锈漆及黄、绿相间的色漆，并采取防护措施。

(2)电力线宜埋地引入机房，宜选用具有金属护套的电力电缆，无金属护套的电力线应穿钢管引入。埋人地下的电缆长度应符合设计要求，金属护套或钢管在入局处应就近接地，芯线应按规定安装避雷器。

(3)光(电)缆的出、入机房应符合以下要求：

(A)应采取埋地方式引入或引出，其埋入地下的长度应符合设计要求。

(B)光(电)缆的金属护套应在进线室作保护接地。

(C)由楼顶引入机房的光(电)缆应选用具有金属护套的光(电)缆，按要求采取相应的避雷措施后方可进入机房，同时应接入相应等级的避雷器件。

(4)严禁在接地线、交流中性线中加装开关或熔断器。

(5)严禁在接闪器、引下线及其支持件上悬挂信号线及电力线。

(6)机房内走线架、吊挂铁件、机架、金属通风管、馈线窗等不带电的金属构件均应接地。

(7)配线架与设备机架间不应通过走线架(槽)形成电气连通。

(8)局内设备的接地线应采用铜质绝缘导线，不得使用裸导线。

施工现场应急救援

(1) 施工单位应根据施工现场情况编制现场应急预案。现场应急预案应在本单位制定的专项预案的基础上，结合工程实际，有针对性地编制。应急救援措施应具体、周密、细致、方便操作。施工现场应急预案编制后，应配备相应资源，必要时应组织培训和演练。

(2) 施工现场应急预案应包括以下内容：

(A) 对现场存在的重大危险源和潜在事故的危险性质进行的预测和评估；

(B) 现场应急救援的组织机构及人员职责和分工；

(C) 预防措施；

(D) 报警及联络的电话、对象和步骤；

(E) 应急响应时，现场员工和其他人员的行为规定。

(3) 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

(4) 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物品的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

(5) 发生生产安全事故时，现场有关人员应立即抢救伤员，同时向单位负责人报告，并向相关部门报警。

(6) 发生网络中断时，现场负责人应立即向建设单位和项目负责人报告，并按照应急预案要求尽快恢复。

项目组织机构和人员培训

领导和管理机构

项目建设由建设单位统一组织进行。项目建设期间，关键阶段和环节采用封闭式的工作形式，预计需从相关处室抽调相应的业务和技术人员，组建各相关的项目建设实施小组。

项目实施机构

一、招标小组，主要负责确定项目的招标方式，编制项招标文件，组织进行招标答疑，组织专家评审招标文件，签订招标合同与招标相关的工作。

二、实施小组，全面负责项目的实施工作、编制投资计划和财务决算，制定项目财务管理办法等与资金管理相关的工作，完成项目的财务管理、业务实现、技术实现、项目推广等工作。

三、验收小组，主要由建设单位相关人员、监理单位相关人员、合作伙伴的相关技术人员组成，工作内容包括制定项目验收办法，编制项目验收计划，确定系统验收范围，组织相关专家验收系统，编写项目验收报告和项目验收相关的工作。对各个项目最终成果或阶段性成果进行必要的评审和检测。

四、专家咨询委员会，是非常设咨询机构，其人员组成包括信息化工作规划管理专家、相关部门信息化方面的专家、其他信息化方面的专家、行业的技术专家。

专家咨询委员会的主要职责包括：审议建设项目的总体设计方案；参加对工程中重大建设项目的检查、评估和验收工作；对技术路线选择、设备选型等重大技术问题进行专题论证，提出咨询意见；对项目执行中出现的问题提出修正、终止意见等。

五、项目小组，为了有效控制项目实施过程中的一系列活动，利用扁平式职能划分形式成立项目小组。

（1）总体组：具体负责项目的可研报告以及项目总体设计等项目前期方案的编写，制定项目的总体质量标准、成本预算和实施进度计划，协调项目实施需要的技术资源。

（2）应用组：具体负责网络系统和应用系统的需求分析、系统设计以及系统的实施、调试、安装与培训，制定系统应用运行的规范、规章制度等。

（3）安全组：负责工程建设过程中的业务信息和数据安全，制定工程成果实施运行的安全策略和安全保障措施，同时负责对工程安全系统的验收。

（4）技术组：制定详细的项目技术方案。具体负责工程建设的应用技术的指导和监督，解决工程建设过程中的技术问题，为工程建设提供技术保障。

（5）财务组：制定项目的经费预算。经项目领导小组批准后，制定项目资源计划、项目费用估计、项目费用安排等，进行项目成本费用控制，确保项目保质按期完成。

（6）规范标准组：组织制定工程建设所需的内容标准、质量标准、实施规范和验收标准，保证工程的质量。同时，制定工程成果应用的工作程序和工作制度，为工程的成果应用提供软环境保障。

（7）数据采集组：执行数据整合和建库的技术标准和工作标准，组织实施工程的数据整合和建库的具体工作，并负责对数据整合建库工程的技术指导、检查监督和验收。

（8）秘书组：具体负责项目运作过程中的资源协调和资源配置，建立工程建设的技术和工程档案，接收各项目小组的信息反馈，及时对项目执行情况进行数据统计分析，为工程办公室决策提供依据。

六、项目监理

监理的主要内容是对工程的质量、进度和投资进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，并协调项目实施过程中各个单位之间的工作关系。

运行维护机构

系统建成投入运行后，将从现有技术队伍中组建一支由高素质技术人员组成维护队伍，成立系统运行维护机构，专门负责各应用系统的日常维护。

人员培训方案

培训目标

针对本期项目，需要对全体使用系统人员，全面系统的进行计算机使用的培训。

（1）传授相关知识和技能，保障项目顺利实施

（2）帮助用户适应工作模式的转变，降低项目实施风险

（3）促进用户人才培养，丰富项目建设成果

（4）强化思想观念的革新，巩固项目建设成果

培训对象

涉及本系统运行维护、管理人员、业务系统应用人员、技术推广人员。

培训内容

通过对本次项目的建设方案、建设内容、使用人员及层级分析，培训内容大致包括系统运行维护培训、系统使用培训。

培训方式

采取集中技术经验交流和现场指导方式相结合方式。

项目风险与风险管理

风险识别和分析

对项目可能面临的风险进行预测和识别是风险管理的基础。项目风险预测与识别要回答以下问题：项目中有哪些潜在的风险因素，这些风险因素会引起什么风险，这些风险的严重程度如何，简单地说，项目风险预测和识别就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素，并对其后果作出定性的估计。

技术风险

（1）	建设需求风险：由于项目在确定需求时都面临着一些不确定性。

（2）	系统设计风险：软硬件设备随时代发展的落后性。

组织风险

本项目使用人员覆盖面广，出现问题如何沟通解决有待进一步明确，跨部门协调不畅则会影响政务管理子系统的运行效率。

安全风险

项目面临的安全风险主要有自然灾害风险、网络安全风险、系统安全风险、管理安全风险。

疫情风险

目前全国多地已经出台了相关政策，对工程项目的复工时间做了相关规定，除了做好常规的项目管理工作之外，还要重点加强疫情风险管理，避免集中、集体的感染、传播。

风险对策和管理

技术风险对策和管理

一是要具体分析研究切合实际的应用实施方案，制定各个应用项目的建设任务书和实施方案，提高信息共享程度和建设应用水平；

二是在建设中要对重要系统和核心设备提出相应的性能要求，要对本项目建设系统的运维单位的人才队伍和管理制度建设提出相应的要求。

组织风险对策和管理

建立一个统一的协调指挥机构，协调解决可能出现的矛盾和冲突。要成立包括各业务领域在内的专家组，围绕建设和应用可能存在的风险和问题开展研究，提高前瞻性和系统性，保证本项目系统建设目标的顺利实现。

安全风险对策和管理

（1）	网络安全

边界保护要求：通过防火墙、网络隔离等设备实现不同网络的边界保护。

身份安全要求：对各访问终端必须进行身份认证，认证协议基于安全的双向认证协议。

访问控制要求：通过身份认证的终端只能访问指定设备或服务，并且只能进行允许的操作，非授权的访问应被阻断。

入侵防范要求：防止外部网络对市政府移动办公系统的入侵，需对网络通信的地址及端口进行控制，能够实时发现入侵行为及病毒传播，并及时报警。

可行性保障要求：关键网络设备和服务器设备采用硬件冗余、软件配置等技术手段提供系统的高可用性。

（2）	主机安全

主机应严格按照安全要求安装操作系统及相关组件和应用程序，保持防毒软件的实时性和有效性，严格限制访问权限。对登录主机系统的用户身份认证具有足够强度，禁止远程登录功能。开启系统安全审计功能，包括用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用。

（3）	应用系统安全

应用安全技术要求分为对应用系统自身运行安全的检测管理管理、对数据交换方式的安全要求、对授权访问方式的安全要求。应用系统平台应完善自身的安全性和健壮性。实现应用及日志记录，并报送集中监控与管理系统。

（4）	安全审计和集中管理体系

安全审计管理部分提供针对用户、业务应用系统、设备等的安全审计功能，以及对异常事件的追踪。主要包括：用户行为审计、业务应用系统审计、异常行为审计等。

疫情风险对策和管理

在常态化疫情防控中，工程项目管理建议做好以下几点。

（1）思想上高度重视，严格遵守法律法规。

（2）遵照所在地政府有关部门相关规定和通知，开工时间不早于国家和地方的规定时间。

（3）强化组织领导和责任落实，成立疫情防控指挥部。

（4）建立协调有效的沟通机制

（5）做好开工人员管理工作

（6）做好风险管理，落实预防措施

（7）重视防疫培训，加强心理疏导

（8）做好应急处置